Processamento sangue per ottenimento metafasi

- Prelievo di sangue in provetta eparinata

- Messa in coltura in 10 ml di terreno con fitoemoagglutinina (100 ml per fiaschetta)

- Lasciare a crescere per 72 ore in incubatore a 37ºC

- Aggiunta colchicina (1 goccia con pipatta pasteur in plastica da 2ml) e attesa per 1-2 ore

.............    Gli step fino a 4 sono stati gia’ fatti in laboratorio nei giorni precedenti   ............

- Centrifugare 10 ml del medium di coltura con le cellule (6-7’ a 1800 RPM)

- Eliminare il sovranatante e risospendere in 8 ml di 0.56% KCl (soluzione ipotonica)

- Lasciare agire l’ipotonica per 10-20’ a temperatura ambiente

- Prefissare con 2 ml di fissativo (3:1 metanolo:acido acetico)*

- Centrifugare (operazione rapida) per 5’ a 1800 RPM

- Risospendere di nuovo fissativo

- Lasciare riposare per 30’ a RT

- Ripetere le operazioni 9-10 per tre volte (fase di fissaggio)

- (fine del terzo lavaggio) Risospendere in poco fissativo per ottenere la concentrazione ottimale da usare per la preparazione del vetrino (striscio)

- Procedere allo striscio

*Questo step e’ particolarmente delicato.

Si esegue nel seguente modo: dei 2 ml che si devono aggiungere di fissativo se ne aggiunge una piccola quantita’ (4-5 gocce) alle cellule in soluzione ipotonica e si spipetta violentemente fino all’ottenimento di una schiuma consistente. Solo dopo si aggiungono i restanti ml di fissativo.

Striscio del vetrino

- Sui vetrini precedentemente lavati in fissativo, si pongo ad un’estremita’ una-due gocce di fissativo, immediatamente una goccia della sospensione cellulare e si inclina il vetrino.

Fissativo

Sospensione cellulare

- Lasciare asciugare il vetrino all’aria

- Osservarlo al microscopio a contrasto di fase

- Immergere in DAPI per 5’

- Montare in ANTIFADE**

- Osservare al microscopio a fluorescenza

- Catturare immagini al microscopio a fluorescenza

- Cariotipizzare

** Antifade-mounting medium (for 10ml):

- 0.233g of DABCO (1,4-diazabicyclo-(2.2.2)octane, Sigma)

- 800µl H2O

- 200µl 1M Tris-HCl

- 9ml glycerol